HƯỚNG DẪN THAO TÁC CỨU HỘ THANG MÁY

(EMERGENCY RESCUE MANUAL FOR LIFTS)

²

- Cúp cầu dao tổng (hoặc Aptomat nguồn của thang)

Firstly, turn off main switch

- Cảo thắng

Release the brake

- Quay tay (hoặc dùng tay quay nếu có) theo chiều nhẹ cho thang đứng đúng tầng (theo vạch sơn đánh dấu trên cabin).

Manual drive the elevator to stop levelling to a nearest floor.

(By manual drive the fly wheel or use wheel handel if it is existed) following to painted markings on cable.

s CHÚ Ý: Phải cẩn thận khi quay tay. Nếu máy keo bị tuôn tay tự do, phải nhả thắng ngay lập tức.

ATTENTION: Must be very careful during winding manually. If the elevator drop reely, apply the brake immediately.

- Nhả cảo thắng

Apply the brake

- Dùng chìa khóa mở cửa tầng và cửa cabin, đưa khách ra khỏi phòng thang, đóng các cửa lại cẩn thận.

Move all passengers outside the cabin, then carefully close the elevator’s door properly

- Đóng cầu dao (hoặc Aptomat)

Turn on the main switch.

- Sau khi có điện trở lại, nếu thang máy không hoạt động, xin liên hệ

When having power again, if the elevator still not operated, Please call:

 Ghi chú:

Nếu có gì thắc mắc, xin liên hệ theo số điện thoại: 0934865634. Cảm ơn!